ZGY-10A直流电阻测试仪操作方法

直流电阻测试仪采用全新电源技术，体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制，自动化程度高，具有自动放电功能。直流电阻测试仪测试精度高，操作简便，可实现变压器直阻的快速测量。

直流电阻测试仪特性：

① 微电脑控制的智能仪器，可存储测试结果；

② 交流供电，便携式设计，使用、携带方便；

③ 采用先进的恒流电源技术，大大降低了仪器的体积、重量与功耗，进一步缩短了测量时间，保证了测量数据更加稳定可靠。

④ 自带微型打印机，直接输出打印结果

⑤ 本仪器适用于各类电力变压器、互感器绕组等感性、低阻值电阻的测量与分析。

直流电阻测试仪操作方法：

本机共设“复位”、“左移”、“右移”、“返回”、“确定”五个按键。仪器开机或按复位键后，进入初始状态，按“↑”可使光标指针左右移动来选择所需功能。

1、电阻测量：仪器开机或按复位键后，进入初始状态，按“左移”、“右移”使“↑”移动，指向所需的测试电流值；按“确定”键进入自动测试，测试完成后显示被测电阻值，此时按“左移”键打印测量结果，按“返回”键，仪器自动放电，返回初始状态。

2、电压测量：仪器开机或按复位键后，进入初始状态，使“↑”键指向“V”，按“确定”键进入状态，显示电压值，按“返回”键，返回初始状态。

直流电阻测试仪安全措施：

1、使用本仪器前必须认真阅读本手册。

2、仪器的操作者应具备一般电气常识。

3、直流电阻测试仪使用避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。

4、仪表应避免剧烈振动。

5、对仪器的维修、调整应由专业人员进行。

6、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

7、测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。

8、直流电阻测试仪在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压检测仪，直流高压发生器，直流电阻检测仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!