SB861型精密交直流电源产品技术特点

SB861型精密交直流电源由YS106B型单相程控工频功率电源，YJ85型高稳定度直流稳压源，YJ86型高稳定度直流稳流源和机柜组成组合抽屉式。该套精密电源具有交直流高电压大电流分别连续输出可调，需外接YJ5型电压调整器和YJ6型电流调整器，是XF1b型交直流精密电表校验装置的配套电源，移动方便，自身功率大，带负载能力强，失真度小，稳定性好，尤其是交流采用计算机程控键盘调节输出，相位误差小，操作方便。根据该套电源稳定性指标选配适当交直流标准表，可作为各省市计量测试所，电力系统以及大中型企业电气计量，电工实验室和仪表生产厂等单位检测0.1级以下交直流电压，电流，功率，功率因数，频率，相位等仪表的精密工作电源。

- u技术指标

| 产品型号 技术指标 | SB861型精密交直流电源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YS106B型 相程控工频功率电源 | YJ85型 稳定度直流稳压源 | YJ86型 高稳定度直流稳流源 |
| 输出电流 及稳定度 | (1,2.5,5,10,20A) 60VA <0.02% | 300mA | 0-10A <0.005% |
| 输出电压 及稳定度 | (75,100,150,300,600V) 60VA <0.02% | 0-600V或双路300V < 0.005% | 10A/6V5A/12V1A/60V |
| 调节细度 | 相位0.1*1*10* 頻率0.01Hz0.1Hz1Hz 电流电压0.1%1%10% | 电压0.01% | 电流 0.01% |
| 頻率范围 及稳定度 | 45Hz-65Hz < 0.01%/3min |  |  |
| 相位范围 及稳定度 | 0-360* <0.01*/3min |  |  |
| 波形 失真度 | 电压<0.2% 电流<0.3% (纯阻) |  |  |
| 时间漂移 | <0.02%V/2min <0.02%I/2min | < 0.005%V/10min | < 0.005%V/10min |
| 纹波电压 |  | <2mv（有效值） | <1mv（有效值） |
| 重量(Kg) | 28 | 28 | 18 |
| 外形尺寸 (mm) | 480×480×150 | 480×480×160 | 480×480×160 |
|  | 560×580×1250 |  |  |

- u成套性

SB861型精密交直流电源或YS106B型单相程控工频功率电源配我厂生产的PF108型数字式交流多功能表（该表电压、电流量程自动转换，一机多用，操作简单，稳定性好,带计算机接口。精度0.1级，量程650V、20A）可同时测量交流电压、电流、功率因素、频率、相位和直流电压等七种电量参数。

SB861型精密交直流电源或YS106B型单相程控工频功率电源配我厂生产的PS74型单相标准功率电能表（该表采用微机智能化数字控制。具有精度高、线性好、自动化程度高。精度0.05级，量程220V、5A）。适用于单相电能表及功率表的校验。

SB861型精密交直流电源专配我厂生产的XF1ｂ型交直精度电表校验装置（采用传统电工方式，测量精度高。交流0.05级，直流0.03级，交流输出600V，20A。直流输出600V，10A）。可校验精密交直流电流表、电压表、功率表和功率因素表、频率表、相位表等专用仪表。如需要校验音频电量仪表也可以将YS106B型单相程控工频功率电源改为YS37型音频功率电源（该高精度音频交流电源可作精密电表校验装置的配套电源，也可单独为其它电表提供高稳定度测试电源，输出1000V、20A 、0.02％/3min．频率45Hz -10kHz）

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!